2026학년도

임베디드 시스템 카메라 프로젝트

개발계획서

| 작 품 명 | 실습실 공구 반납 감시 시스템 (toolwatch) |
| --- | --- |
| 제작학생 | 30401 강성준 |

개발 계획서

주제: 카메라를 이용한 실습실 공구 반납 감시 시스템 제작 (toolwatch)

1. 목적

카메라 기반 객체 검출(YOLO)과 RFID를 결합하여 실습실 공용 공구의 반출·반납을 자동으로 추적하는 저비용 감시 시스템을 제작한다. 무엇이 몇 개 대여 중인지(비전 재고 감시), 누가 가져갔는지(RFID 대여자 귀속), 언제 반출·반납했는지(자동 시각 기록)를 통합 관리한다. 미반납이나 미확인 반출이 발생하면 경광등과 웹 대시보드로 즉시 경고하여, 공구 분실을 예방하고 관리자의 수기 확인 부담을 줄이는 것을 목적으로 한다.

2. 제작 배경

- 실습실 공용 공구는 사용 후 제자리에 반납되지 않거나 분실되는 일이 잦다.

- 누가 언제 가져갔는지에 대한 기록이 없어 관리자가 매번 수기로 확인해야 하고, 분실이 발생해도 책임 소재를 알 수 없다.

- 상용 스마트 공구 캐비닛(henchmanTRAK, kabTRAK 등)이 존재하지만 고가라 실습실 도입이 현실적으로 어렵다.

- 저비용으로 '무엇을 · 누가 · 언제'를 자동 기록하고, 미반납이나 무단 반출을 즉시 감지·경고하는 시스템이 필요하다.

3. 세부 개발 계획

가. 하드웨어 활용 계획

라즈베리파이(엣지)가 카메라·RFID·경광등을 제어하고, 노트북(서버)이 YOLO 추론·판정·기록·대시보드를 담당한다. 두 기기는 HTTP 단일 채널로 통신하며(요청에 프레임+UID, 응답에 경고 명령), Pi는 노트북 IP만 알면 동작한다.

| 품목 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 라즈베리파이 4b | 하드웨어 제어 (카메라·RFID·경광등) | 4기가 이상 |
| Pi 카메라 모듈 | 거치대 촬영 | 거치대 정면 40~50cm 고정 |
| RFID RC522 모듈 | 대여자 식별 | SPI 연결 |
| 3색 경광등 (적·황·녹 + 부저) | 상태 표시·경고음 | 12V, 릴레이 경유 구동 |
| 릴레이 모듈 (4채널) | 경광등 12V 라인 스위칭 | GPIO 3.3V 신호로 제어 |
| 12V 외부 전원 (어댑터) | 경광등 구동 + Pi 전원 원천 | GND 공통 |
| 스텝다운 컨버터 (12V→5V) | 라즈베리파이 전원 공급 | 5V/3A 이상 |
| 네트망 300×300mm + 폼보드 | 공구 거치대 + 배경판 |  |
| 공구 4종 | 감시 대상 | 니퍼·드라이버·펜치·육각렌치 |

기구 설계

- 공구 거치대, 카메라 고정대, 경광등·릴레이 마운트, RFID 리더 거치, 전원·배선 정리를 3D모델링을 통해 3D프린터로 구조물을 제작한다.

- 12V 어댑터 1개 → 경광등(릴레이 경유) + 스텝다운 컨버터(→Pi 5V)로 분기, GND 공통. 배선은 케이블 타이로 고정해 시연 중 접촉 불량을 방지한다.

나. 소프트웨어 제작 계획

- 검출 모델: YOLO11n(ultralytics)으로 공구 4종을 검출. ROI 크롭으로 공구판 영역만 추론해 배경 오검출을 차단하고, confidence 0.5 미만은 무시한다.

- 재고 판정: 위치 매칭 없이 '등록 재고 − 현재 검출 개수 = 대여 중' 방식의 개수 기반 판정. 3프레임 연속 동일 판정(디바운스)일 때만 반출(OUT)/반납(IN)을 확정한다.

- RFID 대여자 귀속: 카드 태그 시 30초 세션을 열고 그 사이 확정된 반출을 해당 UID에 귀속. 세션 없이 반출되면 '미확인 반출'로 판정해 즉시 경고하고 반출 순간 프레임을 스냅샷으로 저장(증거 확보).

- 경광등·경고: 녹색(재고 정상)/황색(정상 대여 중)/적색(미반납 초과 또는 미확인 반출, 부저 울림). 우선순위는 적 > 황 > 녹.

- 웹 HMI: Flask 대시보드로 같은 네트워크의 PC·폰에서 상태 조회(재고·대여자·시각·스냅샷)와 제어(재고 수정·임계 시간 설정·경고 해제·UID 매핑)를 수행. 내부망 한정으로 고정 비밀번호 + 세션 쿠키 최소 인증.

소프트웨어 스택

| 구분 | 선택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 검출 모델 | YOLO11n (ultralytics) | 자료 최다, 4클래스·고정 카메라·단색 배경이면 nano로 충분 |
| 학습 | 로컬 GPU (CUDA) | 4클래스·100~150장 기준 10~20분 |
| 추론·서버 | 노트북 Python + Flask | 개발·디버깅 속도 확보, Pi 최적화 불필요 |
| 라즈베리파이 | Python (picamera2, requests, gpiozero, mfrc522) | 경광등은 gpiozero로 릴레이 채널 ON/OFF 제어 |
| 로그 | CSV (확장 시 SQLite) | 초기 구현은 CSV로 단순화 |

다. 개발 일정

| 주차 | 목표 | 세부 내용 | 산출물(마일스톤) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 환경 구축 및 모델 학습 | 거치대 제작, 카메라 고정·프레이밍, 데이터 촬영·라벨링, 로컬 GPU 학습, 노트북 추론 확인 | 학습된 모델 + 정지 이미지 검출 데모 |
| 2주차 | 재고 판정 파이프라인 | Pi 프레임 전송 클라이언트, Flask /frame 수신·추론, 개수 대조 + 디바운스 판정, CSV 로그 | 공구를 빼면 자동으로 OUT 기록되는 데모 |
| 3주차 | RFID + 경고 + 웹 HMI | RC522 연동(UID·세션), 대여자 귀속, 부저·LED 경고, 반출 스냅샷 저장, 웹 HMI 조회, 오검출 데이터 재학습 | 전체 기능 통합 동작 + 폰 접속 확인 |
| 4주차 | 통합 검증 + 발표 | 웹 HMI 제어, 시나리오 테스트, 임계값 튜닝(디바운스·confidence·제한시간·세션), 발표자료·시연 영상 제작 | 최종 시연 + 발표 |

라. 예외 처리 및 시연 시나리오

| 상황 | 동작 |
| --- | --- |
| 네트워크 단절 | Pi가 요청 실패 시 기존 경고 상태 유지, 3초 후 재시도. 대시보드에 '연결 끊김' 표시 |
| 손·몸으로 가림 | 디바운스가 자동 흡수 (연속 판정 조건 미충족) |
| 검출 신뢰도 저하 | confidence 0.5 미만 무시, 임계값 설정값화 |

시연 시나리오

- 정상 대여·반납: 카드 태그 → 반출 → 대시보드에 '공구 OUT / 이름 / 시각' 기록 → 반납 시 자동 해제

- 미반납 경고: 제한시간 초과 → 부저 + 적색 LED + 대시보드 경고

- 미확인 반출: 태그 없이 반출 → 즉시 경고 + 반출 순간 사진이 대시보드 이력에 표시

- 강건성: 손으로 가리기, 다른 자리에 걸기 → 오경고 없음 확인

- 웹 HMI: 폰으로 실습실 Wi-Fi 접속해 임계 시간 조정·경고 수동 해제 시연

4. 프로젝트에 활용할 기본 이론

가. 하드웨어 기본 이론

- GPIO 디지털 출력과 릴레이 스위칭: 3.3V 신호로 12V 부하(경광등)를 제어하는 원리, 릴레이 액티브 로우/하이 개념.

- SPI 통신과 RFID(RC522): 13.56MHz 근접 통신으로 태그의 고유 UID를 읽는 원리와 SPI 4선 인터페이스.

- 전원 설계: 스텝다운(벅) 컨버터로 12V를 5V로 강하해 Pi에 공급, 공통 GND로 전원 계통 통합.

- 카메라 입력: Pi 카메라 모듈(picamera2)의 프레임 캡처와 고정 화각·조명 확보.

나. 소프트웨어 기본 이론

- 객체 검출: CNN 기반 딥러닝과 YOLO 단일 단계 검출기의 동작, mAP·confidence·IoU 등 평가 지표.

- 데이터셋·학습: 지도학습을 위한 이미지 수집·라벨링과 hold-out 검증(20%)을 통한 일반화 성능 확인.

- 네트워크 통신: HTTP 요청-응답(multipart)과 클라이언트-서버 구조, 주기적 폴링 방식.

- 신호 처리 기법: 디바운스(연속 프레임 합의)로 단발 잡음 제거, ROI(관심 영역) 크롭으로 연산·오검출 절감.

- 웹 서버: Flask 라우팅과 템플릿, 세션 쿠키 기반 최소 인증.

5. 기대효과

가. 프로젝트 제작으로써 기대되는 효과

- 실생활 문제(공구 분실·관리 부담)를 직접 해결함으로써 아이디어의 실용적 가치를 확인한다.

- 임베디드(센서·GPIO·통신), 컴퓨터 비전(딥러닝 객체 검출), 웹(Flask HMI)을 하나로 통합하는 시스템 설계 역량을 기른다.

- 하드웨어-소프트웨어 연동과 엣지-서버 분산 구조를 직접 구현·디버깅하며 문제 해결 경험을 쌓는다.

- 카메라와 AI를 활용해 반복적 관리 업무를 자동화하는 응용 역량을 발전시킨다.